____________________________________________________________________________________________________________

Terasų iš tankios egzotinės medienos -Ipe, Cumaru, Tikas, Merbau, Padouk ir kt.- priežiūros instrukcija

1. Egzotinės medienos terasinės lentos yra natūraliai atsparios atmosferos poveikiui, puviniui  todėl nereikalauja specialios priežiūros dėl ilgaamžiškumo, nes pačios medienos pasižymi tokiomis savybėmis: dideliu tankiu, atsparumu biologiniam irimui ir medžio kenkėjams.

Dėl estetinio vaizdo, paviršiaus šiurkštumo, didesnio atsparumo drėgmei ir UV spinduliams  tropinės medienos terasos gaminius rekomenduojama valyti ir  alyvuojami bent pirmą sezoną specialiai tam skirtomis priemonėmis ,ir tai  kartoti  bent kartą metuose.

Galimi du priežiūros būdai :

-valyti ją vieną -du kartus metuose terasų valikliu, kuris dalinai pašalina pilkumą ir nešvarumus;

papildomai rekomenduojama , po nuvalymo,  papildomai padengti terasų alyva, paryškinant jų spalvą ir tuo palengvinant ekspoataciją ir valymą.

2. Dėl natūralios oksidacijos, kurią sukelia ultravioletiniai spinduliai, ir nuo drėgmės, nepadengtas medinis paviršius neišvengiamai papilkėja papilkėja.

Dangos priežiūrai patariame naudoti aliejų skirtą kietmedžių apdirbimui.

.

Alyvos NAUDOJIMAS

1. Lentos turi būti kruopščiai nuplautos,  nuvalytos ir sausos. Jei norite alyva apdoroti seniai paklotas lentas, ar atnaujinti, prieš tai galima nuvalykite jas specialiu terasų lentoms skirtu valikliu arba nuplauti aukšto slėgio vandens srove, ir leiskite medienai džiūti apie 24 val.

2. Įsitikinkite, kad mediena yra visiškai švari ir sausa. Nelygumus pašalinkite švitriniu popieriumi.

3. Apdorokite medieną teptuku ar voleliu, lenta po lentos, nepalikti pusę lentos nepadengtos kitai dienai, esant sausiems bet ne ypatingai karštiems orams. Saugokite ją nuo tiesioginių saulės spindulių ir lietaus dengimo metu ir 8-10 val. po to.

4. Prieš naudodami alyvą kruopščiai išmaišykite.

5. Alyvą tolygiai tepkite teptuku arba voleliu.

6. Nuvalykite alyvos pertekliaus likučius. Leiskite išdžiūti kol nebus lipnus paviršius 8-24 val, priklausomai nuo oro sąlygų.

7. Jei paviršius nepakankamai ar netolygiai  suteptas alyva, pakartokite 5 ir 6 punktuose nurodytus veiksmus.

8. Alyva pilnai išdžiūsta per 24–48 val. atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą. Visą šį laiką stebėti, kad ant medienos nepatektų vandens.

Alyvos kietėjimui reikalingas oras, todėl rekomenduojama  neuždengti. Prieš pradedant vaikščioti, ar kitaip naudoti  reikia patikrinti ar paviršius išdžiūvo

Terasų PRIEŽIŪRA

Rekomenduojama medieną apdoroti alyva bent vieną kartą per metus. Alyvą galima tepti dažniau, kad nenusitrintų ir ne taip greitai išbluktų mediena. Prieš tepdami antrą kartą, nuvalykite paviršių specialiu terasų lentoms skirtu valikliu ,nuplaukite, ir leiskite džiūti apie 24 val.

Užsiliepsnojimo rizika: kadangi alyva sutepti skudurai gali užsidegti, juos būtina įmerkti į vandenį ir laikyti sandariai uždarytame inde, konteineryje ar pan.

Utilizavimas: alyvą ir jos indą išmesti galima tik tam skirtose vietose.

Rekomendacijos alyvoms.:

Labiausiai pasiteisinusi , ilgiau išsilaikanti, natūrali yra „Osmo „ alyva terasoms , tačiau galima naudoti bet kurio gamintojo alyvą..

https://osmo.lt/catalogue/aliejus-terasoms/

Taip ten yra gausus priežiūros priemonių pasirinkimas medienai.